Przedmiar Robót

| Nazwa i lokalizacja obiektu | Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Błotnica. Branża drogowa |
| --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
|  | Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ul. Wolsztyńska 19a/6 67-400 Wschowa |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej, podpis | Andrzej Włodarczak |
| Data opracowania | Październik 2019 r. |

Spis treści

1.  Ogólna charakterystyka robót					str.   3 - 4

2.  Przedmiary robót							str.   5

3.  Kosztorysy ofertowe 							str.   6 - 7

Ogólna charakterystyka obiektu

Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Błotnica.

1.  Opis stanu istniejącego

Administratorem ulicy Krótkiej objętej projektem jest Gmina Przemęt. Przebudowywana ulica Krótka jest ulicą bez przejazdową i rozpoczyna się na krawędzi jezdni drogi gminnej nr 572523P (ul. Słoneczna)  o nawierzchni bitumicznej a kończy na granicy z działkami nr 95/3 i 98/9.  Na całej długości przebudowywanej ulicy Krótkiej po obu stronach pasa drogowego znajduje się dość luźna zabudowa budownictwa jednorodzinnego i gospodarczego. Na przedmiotowej drodze wewnętrznej objętej opracowaniem występuje mocno spękana i dziurawa nawierzchnia betonowa na której  w okresie letnim powstają tumany kurzu i pyłu w momencie przejazdu pojazdów natomiast w okresie jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i zastoiskami wody. Na całym odcinku ulica Krótka przebiega w płaskim terenie. W środku pasa drogowego zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna ks 200 z przyłączami a po lewej stronie przebiega kablowa linia energetyczna eNN oświetlenia ulicznego wraz z lampami i sieć wodociągowa woD 110 z przyłączami. Linie telekomunikacyjne t z przyłączami przebiegają po obu stronach pasa drogowego.

Szerokość pasa drogowego ulicy Krótkiej (droga wewnętrzna) w m. Błotnica wynosi 5,80m ÷ 4,00m.

2.   Zakres projektowanych robót

Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Błotnica      wymaga następujących robót:

-  odtworzenia trasy w terenie,

-  wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcje    ciągu pieszo-jezdnego z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,

-  regulacji pionowej urządzeń naziemnych,

- ułożenia rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na              kablach telekomunikacyjnych i energetycznych pod jezdnią ciągu pieszo-             jezdnego,

-  mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy              konstrukcyjne ciągu pieszo-jezdnego,

- wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem na    ciągu pieszo-jezdnym,

-  wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa    łamanego o ciągłym    uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie na ciągu pieszo-jezdnym,

- ustawienia krawężników betonowych wibroprasowanych najazdowych    15x22 cm na ławie betonowej z oporem,

- ustawienia oporników betonowych wibroprasowanych 8x30cm na ławie    betonowej z oporem,

- ułożenia ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu    „HOLLAND” na ławie betonowej,

- ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8cm na    ciągu pieszo-jezdnym,

-  ustawienia oznakowania pionowego,

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej Normie:

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania,

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

- PN-B-06250 Beton zwykły,

- PN-S-0224 Odwodnienie dróg,

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badani

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Płyty drogowe,

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża,

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanychoraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie oznakowania na czas trwania robót.

Podstawa sporządzenia kosztorysu:

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Krótkiej wraz  z odwodnieniem w m. Błotnica.

Branża drogowa

km 0+000 ÷ 0+179,80

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,180 |
| II |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 294,00 |
| III |  |  | ODWODNIENIE |  |  |
| 3 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych. | szt. | 5,0 |
| 4 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni ściekowej za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych. | szt. | 1,0 |
| 5 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających. | szt. | 4,0 |
| 6 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych pod jezdnią ciągu pieszo-jezdnego | m | 567,00 |
| IV |  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 7 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 727,00 |
| 8 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 727,00 |
| 9 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 692,00 |
| V |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 10 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego najazdowego 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 6,00 |
| 11 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30x100 cm wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 312,00 |
| 12 | 45233140-2 | 05.03.23a | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary)na ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 35,00 |
| VI |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 13 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 692,00 |
| VIII |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 14 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe i średnie krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu B i D | szt. | 4,0 |
| 25 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 2,0 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Krótkiej wraz  z odwodnieniem w m. Błotnica.

Branża drogowa

km 0+000 ÷ 0+179,80

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,180 |  |  |
| II |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 294,00 |  |  |
| III |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 3 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych. | szt. | 5,0 |  |  |
| 4 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studni ściekowej za pomocą dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw sztucznych. | szt. | 1,0 |  |  |
| 5 | 45232440-8 | 03.02.01. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych na betonowych płytach odciążających. | szt. | 4,0 |  |  |
| 6 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych pod jezdnią ciągu pieszo-jezdnego | m | 567,00 |  |  |
| IV |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 7 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 727,00 |  |  |
| 8 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 727,00 |  |  |
| 9 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 692,00 |  |  |
| V |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 10 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego najazdowego 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 6,00 |  |  |
| 11 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30x100 cm wtopionego na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m | 312,00 |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 05.03.23a | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary)na ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 35,00 |  |  |

| VI |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ciąg pieszo-jezdny | m2 | 692,00 |  |  |
| VIII |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 14 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe i średnie krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu B i D | szt. | 4,0 |  |  |
| 25 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 2,0 |  |  |

| Razem netto | zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT 23% | zł |  |
| Ogółem brutto | zł |  |

Słownie :