Przedmiar Robót

| Nazwa i lokalizacja obiektu | Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P Śmigiel – Mochy na odcinku Perkowo – Przemęt. Branża drogowa. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
| Nazwa i adres jednostki opracowującej | Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ul. Wolsztyńska 19a/6 67-400 Wschowa |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej, podpis | Andrzej Włodarczak |
| Data opracowania | Grudzień 2019 r. |

Spis treści

1.  Ogólna charakterystyka robót				str.   3 - 4

2.  Przedmiar robót						str.   5

3.  Kosztorys ofertowy 						str.   6

Ogólna charakterystyka obiektu

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P Śmigiel – Mochy na odcinku Perkowo – Przemęt.

Branża drogowa.

- Opis stanu istniejącego

Administratorem ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P Śmigiel – Mochy na odcinku Perkowo - Przemęt jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie. Istniejąca ścieżka rowerowa przebiega na całej długości po prawej stronie drogi powiatowej 3820P w większej części po działkach będących własnością Gminy Przemęt. 	Istniejący ciąg rowerowy przebiega po terenie miejscowości Perkowo i Przemęt. Przedmiotowa ścieżka rowerowa rozpoczyna się na krawędzi zjazdu do posesji nr 36 w m. Perkowo a kończy na istniejącej nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej ciągu rowerowego w m. Przemęt. Na przedmiotowym odcinku ciągu rowerowego nie występuje jakakolwiek zabudowa a ścieżka przebiega na skraju prawej strony pasa drogowego drogi powiatowej nr 3820P i pól uprawnych. Istniejąca ścieżka rowerowa na całej długości posiada nawierzchnię z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/25 mm ograniczoną z obu stron opornikiem betonowym wibroprasowanym 8x30 cm ułożonym na ławach żwirowych. Od km 0+494,00 do km 0+593,00 ułożona jest istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej bez fazowej typu „HOLLAND” grubości 8cm w kolorze szarym. Nawierzchnia na zjazdach wykonana jest z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej typu „DOMINO” grub. 8 cm w kolorze szarym ułożona na podbudowie z betonu cementowego.

W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura techniczna nie związana z drogą: linie telekomunikacyjne i kanalizacja sanitarna.

2.   Zakres projektowanych robót

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P Śmigiel       – Mochy na odcinku Perkowo – Przemęt w branży drogowej wymaga       następujących robót:

- prac pomiarowych przy przebudowie ścieżki rowerowej w terenie              równinnym,

- rozebrania 9cm grubości istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z    pospółki 0/25mm stabilizowanej mechanicznie,

- wywiezienia rozebranej  nawierzchni ścieżki rowerowej z pospółki 0/25mm    na składowisko wskazane przez inwestora na odl. do 5km wraz z kosztami    składowania lub rozplanowania,

- mechanicznego profilowania i zagęszczania podbudowy pod warstwy             konstrukcyjne nawierzchni na ścieżce rowerowej,

- ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej bez fazowej typu „HOLLAND” grubości 8cm w kolorze szarym na ścieżce rowerowej,

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej Normie:

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania,

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

- PN-B-06250 Beton zwykły,

- PN-S-0224 Odwodnienie dróg,

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badani

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Płyty drogowe,

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża,

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie oznakowania na czas trwania robót.

Podstawa sporządzenia kosztorysu:

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P Śmigiel – Mochy na odcinku Perkowo – Przemęt.

BRANŻA DROGOWA

km 0+000 ÷ 0+778,70

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Prace pomiarowe przy przebudowie ścieżki rowerowej w terenie równinnym | km | 0,779 |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie 9cm grubości istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/25mm | m2 | 1310,00 |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie rozebranej nawierzchni ścieżki rowerowej z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/25mm na składowisko wskazane przez inwestora na odl. do 5km wraz z kosztami składowania lub rozplanowania | m3 | 118,00 |
| III |  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 4 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżka rowerowa | m2 | 1310,00 |
| IV |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 5 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej bez fazowej grub. 8cm typu „HOLLAND”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ścieżka rowerowa | m2 | 1310,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P Śmigiel – Mochy na odcinku Perkowo – Przemęt.

BRANŻA DROGOWA

km 0+000 ÷ 0+778,70

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Prace pomiarowe przy przebudowie ścieżki rowerowej w terenie równinnym | km | 0,779 |  |  |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie 9cm grubości istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/25mm | m2 | 1310,00 |  |  |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie rozebranej nawierzchni ścieżki rowerowej z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/25mm na składowisko wskazane przez inwestora na odl. do 5km wraz z kosztami składowania lub rozplanowania | m3 | 118,00 |  |  |
| III |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 4 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżka rowerowa | m2 | 1310,00 |  |  |
| IV |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 5 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej bez fazowej grub. 8cm typu „HOLLAND”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – ścieżka rowerowa | m2 | 1310,00 |  |  |

| Razem netto | zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT 23% | zł |  |
| Ogółem brutto | zł |  |

Słownie :